Avaliação Comparativa de Solvers de Programação Não Linear

no AMPL-NLP Benchmark (Mittelmann, ASU) — Exercício 01

Análise de Tempo de Processamento e Taxa de Convergência

Leandro Correia Santos de Oliveira — Matrícula: 3260176 ¹

¹ UFAM — Departamento de Engenharia Elétrica · Manaus - AM, Brasil

Correspondência: leandrocso.br@gmail.com

Resumo — Este relatório apresenta uma avaliação comparativa de cinco solvers de Programação Não Linear — Ipopt, MadNLP, NLopt, Optim e Unosolver — aplicados a 47 problemas selecionados do AMPL-NLP Benchmark [1] (Exercício 01). O Optim obteve a maior taxa de convergência (51,1%, 24/47); o Unosolver apresentou o menor tempo médio para problemas resolvidos (10,2 s); o Ipopt foi o único capaz de resolver cinco problemas críticos com erros de indexação, mas apresentou 26 casos INCOMPATIBLE_MODEL. O NLopt registrou a menor taxa (17,0%) com 15 erros de execução.

Destaques: (1) Optim: maior cobertura (51,1%). (2) Unosolver: mais rápido nos resolvidos (10,2 s médio). (3) Ipopt: único que resolveu os 5 problemas críticos (BoundsError/MethodError). (4) MadNLP: 14 timeouts nos problemas de grande porte. (5) NLopt: menor taxa (17,0%), 15 erros de execução.

Palavras-chave: programação não linear · benchmarking · AMPL-NLP · Ipopt · MadNLP · NLopt · Optim · Unosolver · Julia · JuMP

# 1. Introdução

Solvers de Programação Não Linear (PNL) desempenham papel central na otimização numérica aplicada à engenharia elétrica, matemática computacional e ciência de dados. A escolha do solver adequado depende de características estruturais do problema — tipo de restrições, dimensão, condicionamento do Hessiano — e dos recursos computacionais disponíveis.

O AMPL-NLP Benchmark [1], mantido por Hans D. Mittelmann (Arizona State University), fornece instâncias de médio porte de PNL codificadas em AMPL e executadas como arquivos NL, amplamente utilizadas para avaliação comparativa de solvers. O Exercício 01 utiliza um subconjunto de 47 problemas representativos desse benchmark, cobrindo desde problemas simples (clnlbeam, cont5_1_l) até instâncias de grande porte com estrutura quadrática densa (qcqp500 a qcqp1500) e modelos de sistemas físicos (gasoil, marine, pinene, robot, rocket, steering).

O objetivo deste relatório é comparar o desempenho dos cinco solvers em termos de: (1) taxa de convergência; (2) tempo de processamento; e (3) comportamento frente a problemas de grande porte e estruturas específicas, identificando pontos fortes e limitações de cada abordagem.

# 2. Contexto e Ferramentas

## 2.1 Conjunto de Problemas — AMPL-NLP Benchmark Exercício 01

O Exercício 01 compreende 47 problemas com estruturas diversas. A família cont5 (5 instâncias, ~90.901 variáveis) testa escalabilidade com modelos densos de controle ótimo. A família qcqp (9 instâncias, 500–1.500 variáveis quadráticas) representa problemas com restrições quadráticas de médio e grande porte. Os modelos de sistemas físicos (gasoil_3200, marine_1600, pinene_3200, rocket_12800, steering_12800) apresentaram incompatibilidade de indexação nos solvers que não utilizam a formulação JuMP diretamente. Os problemas robot (a/b/c) e bearing_400, clnlbeam, elec_400 testam modelos de controle com centenas de milhares de variáveis.

## 2.2 Solvers Avaliados

Ipopt [3]: Pontos interiores primal-dual. Interfaceado via JuMP. Limitação: 26 problemas INCOMPATIBLE_MODEL por restrição de formulação do template de conversão. Único a resolver os 5 problemas críticos.

MadNLP [4]: Pontos interiores em Julia puro. Suporta diferenciação automática. Penalizado por timeout em 14 problemas de grande porte.

NLopt [5]: Multi-algoritmo (LD_SLSQP). Menor robustez: 15 erros de execução, 19 timeouts. Rápido quando converge (11,2 s médio).

Optim [6]: Penalização + Ipopt interno. Maior cobertura (51,1%, 24/47). Inclui 1 ALMOST_LOCALLY_SOLVED (ex1_160). Tempo total moderado (49,2 min).

Unosolver [9]: Arcabouço unificado (SQP, pontos interiores, conjunto ativo). Mais rápido nos resolvidos (10,2 s médio, 8,85 s mediano). 21 timeouts nos problemas qcqp.

## 2.3 Especificação Equipamento

[ Sistema Operacional ]

Sistema   : Microsoft Windows 11 Pro

Versão    : 10.0.26200

Arquitet. : 64-bit

Julia     : 1.12.6

Threads   : 1

BLAS      : LBTConfig([ILP64] libopenblas64_.dll)

[ Processador (CPU) ]

Modelo        : Intel(R) Core(TM) 7 150U

Núcleos fís.  : 10

Threads       : 12

Freq. máx.    : 1800 MHz (1.8 GHz)

[ Memória RAM ]

Total       : 31.69 GB

Disponível  : 2.87 GB

Em uso      : 28.82 GB

[ GPU ]

Modelo      : Intel(R) Graphics

VRAM        : 2.0 GB

[ Ambiente Julia ]

Versão         : 1.12.6

Word size      : 64-bit

[ Pacotes Julia Relevantes ]

JuMP          : v1.30.0

Ipopt         : v1.14.1

MadNLP        : vinstalado

NLopt         : vinstalado

Optim         : vinstalado

JSON          : v1.5.0

CSV           : vinstalado

DataFrames    : vinstalado

Ambiente de execução dos experimentos:

· Linguagem   : Julia 1.12.6

· Interface   : JuMP (modelagem algébrica)

· Plataforma  : NT x86_64-w64-mingw32

· Paralelismo : sequencial (1 worker, 1 thread(s))

· Tempo-limite: 180–200 s por problema/solver

# 3. Metodologia

## 3.1 Configuração Experimental

Cada solver foi configurado em scripts Julia individuais por problema, utilizando a interface JuMP para declaração do modelo. Um script de automação (processar_problemas.jl) executou os 47 problemas sequencialmente com limite de tempo de 180–200 s por problema. Os resultados foram salvos em arquivos CSV individuais e consolidados nos relatórios Excel por solver. O ambiente de execução foi Windows com Julia (sem paralelismo entre problemas).

## 3.2 Métricas de Desempenho

Foram registrados para cada par (problema, solver):

- Status de convergência: LOCALLY_SOLVED, ALMOST_LOCALLY_SOLVED, LOCALLY_INFEASIBLE, ITERATION_LIMIT, NORM_LIMIT, INCOMPATIBLE_MODEL, TIMEOUT, ERROR.

- Tempo de processamento (wall-clock) em segundos, da chamada ao solver até retorno.

Considera-se "resolvido" qualquer status em {LOCALLY_SOLVED, ALMOST_LOCALLY_SOLVED}. LOCALLY_INFEASIBLE indica ponto estacionário localmente infeasível (não necessariamente ausência de solução global). INCOMPATIBLE_MODEL é limitação do template, não do solver. O tempo total de execução inclui overhead de compilação JIT na primeira chamada.

# 4. Resultados

## 4.1 Taxas de Convergência e Tempo de Processamento

A Tabela 1 apresenta as métricas consolidadas por solver nos 47 problemas. O Optim alcança a maior taxa de convergência (51,1%), seguido do Ipopt (42,6%). O Unosolver registra o menor tempo médio para problemas resolvidos (10,2 s), cerca de 2× mais rápido que o Optim (22,7 s) e 4× mais rápido que o MadNLP (29,0 s). Em termos de tempo total de execução da bateria completa, o Ipopt é o mais rápido (14,8 min), beneficiado pelo retorno imediato dos 26 casos INCOMPATIBLE_MODEL.

Tabela 1 — Métricas de desempenho por solver (47 problemas, AMPL-NLP Benchmark Exercício 01). Verde: melhor valor na coluna.

| Solver | Resolvidos | Taxa (%) | Timeout | Erro | Tempo Méd (resolvidos) | Total Exec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipopt | 20 | 42,6% | 0 | 0 (+26 incompat.) | 44,0 s | 14,8 min |
| MadNLP | 19 | 40,4% | 14 | 5 | 29,0 s | 62,7 min |
| NLopt | 8 | 17,0% | 19 | 15 | 11,2 s | 68,0 min |
| Optim | 23+1 | 51,1% | 11 | 5 | 22,7 s | 49,2 min |
| Unosolver | 16 | 34,0% | 21 | 5 | 10,2 s | 73,6 min |

Nota: "Resolvidos" = LOCALLY_SOLVED + ALMOST_LOCALLY_SOLVED. Para o Ipopt, os 26 INCOMPATIBLE_MODEL retornam imediatamente, reduzindo artificialmente o tempo total (14,8 min vs. 49,2–73,6 min dos demais).

## 4.2 Distribuição de Status de Convergência

A Tabela 2 detalha a distribuição completa dos status de convergência. Os mesmos cinco problemas (gasoil_3200, marine_1600, pinene_3200, rocket_12800, steering_12800) geraram ERROR em quatro solvers — resolvidos exclusivamente pelo Ipopt. Os 9 problemas qcqp causaram timeouts em todos os solvers que os processaram (MadNLP: 9 timeouts dos 14 total; NLopt: 9 dos 19; Optim: 9 dos 11; Unosolver: 9 dos 21).

Tabela 2 — Distribuição de status de convergência por solver (47 problemas). LOC.SOL inclui ALMOST para o Optim.

| Solver | LOC. SOLVED | LOC. INFEAS. | ITER. LIMIT | NORM/ INFEAS. | TIMEOUT | ERRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipopt | 20 | — | — | 1 NORM | — | 26 incompat. |
| MadNLP | 19 | 6 | 3 | — | 14 | 5 |
| NLopt | 8 | 5 | — | — | 19 | 15 |
| Optim | 24 | 7 | — | — | 11 | 5 |
| Unosolver | 16 | 5 | — | — | 21 | 5 |

## 4.3 Análise por Problema — Casos Notáveis

A Tabela 3 destaca problemas com comportamento diferenciado entre solvers, evidenciando pontos fortes e limitações específicas de cada abordagem.

Tabela 3 — Comportamento selecionado por problema (verde = resolvido, amarelo = timeout/incompat., laranja = erro; * = resolvido com warning de stderr).

| Problema | Ipopt | MadNLP | NLopt | Optim | Unosolver |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gasoil_3200 | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ |
| marine_1600 | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ |
| pinene_3200 | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ |
| rocket_12800 | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ |
| steering_12800 | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ | ERRO ✗ |
| nql180 | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL* ✓ |
| qssp180 | INCOMPAT. | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL* ✓ | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL* ✓ |
| cont5_2_2_l | LOC.SOL ✓ | TIMEOUT ⏱ | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL ✓ | LOC.SOL ✓ |
| bearing_400 | INCOMPAT. | LOC.SOL ✓ | ERRO ✗ | LOC.SOL ✓ | TIMEOUT ⏱ |

# 5. Análise Comparativa

## 5.1 Optim — Maior Cobertura

O Optim (penalização + Ipopt interno) obteve a maior taxa de convergência (51,1%, 24/47). O método de penalização transforma restrições de igualdade e desigualdade em termos de penalidade na função objetivo, tornando a abordagem flexível para modelos que os demais solvers rejeitam. Como consequência, o Optim resolveu todos os 9 problemas da família cont5/dtoc/elec que o Unosolver não conseguiu (timeouts). O preço pago é o tempo: 49,2 min totais e 11 timeouts nos problemas qcqp de maior porte.

## 5.2 Ipopt — Essencial para Problemas Críticos

O Ipopt foi o único a resolver os cinco problemas com BoundsError/MethodError, todos resultantes de incompatibilidade de indexação nos templates dos outros solvers. Quando operando sobre formulação JuMP direta, o Ipopt não sofre esse problema. Contudo, os 26 casos INCOMPATIBLE_MODEL indicam limitação significativa no template de conversão utilizado — problemas com variáveis de limite bilateral não foram corretamente configurados. Com esse ajuste, a taxa de convergência do Ipopt tenderia a superar 42,6%.

## 5.3 Unosolver — Velocidade nos Resolvidos

Para os 16 problemas convergidos, o Unosolver foi o solver mais rápido: 10,2 s médio e 8,85 s mediano. Os problemas nql180 e qssp180 foram resolvidos com sucesso mesmo com warnings de workspace do BQPD (stderr não crítico). Os 21 timeouts refletem a maior demanda computacional por iteração do método SQP para problemas de grande porte, especialmente os qcqp. A família robot (a/b/c) foi resolvida eficientemente pelo Unosolver (11–11,4 s cada), enquanto o Ipopt a tinha como INCOMPATIBLE_MODEL.

## 5.4 MadNLP — Penalizado pelo Grande Porte

O MadNLP resolveu 19 problemas (40,4%) mas acumulou 14 timeouts. Destes, 9 são nos problemas qcqp (500–1500 variáveis quadráticas) e os restantes nos modelos cont5_2_2_l, cont5_2_3_l (90.901 variáveis), ex1_160, ex1_320 e robot_1600 (6.124 variáveis). Os tempos médios mais altos (29,0 s) refletem o custo da diferenciação automática em Julia para modelos densos. Os três ITERATION_LIMIT (dirichlet120, henon120, lane_emden120) indicam convergência parcial — esses modelos possivelmente demandam mais iterações ou ajuste de tolerância.

## 5.5 NLopt — Menor Robustez

O NLopt (LD_SLSQP) registrou a menor taxa (17,0%, 8 problemas) e 15 erros de execução. Os erros concentram-se em problemas que requerem formulações específicas não suportadas pelo LD_SLSQP (NARX_CFy, arki0003/0009, bearing_400, camshape_6400, entre outros). O solver é relativamente rápido quando converge (11,2 s médio), mas a limitada cobertura o torna inadequado para uso geral neste conjunto sem reformulação explícita dos modelos para LD_SLSQP.

# 6. Conclusões

Este estudo avaliou cinco solvers PNL em 47 problemas do AMPL-NLP Benchmark (Exercício 01). Os principais achados são:

- Maior cobertura: Optim (51,1%, 24/47), viabilizado pelo método de penalização flexível. Recomendado quando maximizar o número de problemas resolvidos é prioritário.

- Maior velocidade (resolvidos): Unosolver (10,2 s médio), ~4× mais rápido que o MadNLP. Indicado para problemas de pequeno a médio porte com formulação compatível.

- Problemas críticos: Ipopt é indispensável para os modelos com erros de indexação. Com correção do template (INCOMPATIBLE_MODEL), sua taxa de convergência tenderia a superar 60%.

- Grande porte: todos os solvers falharam por timeout nos 9 problemas qcqp (500–1.500 variáveis quadráticas), indicando necessidade de reformulação ou limites de tempo maiores.

- NLopt inadequado: com 17,0% de convergência e 15 erros, não é recomendado sem ajustes de formulação para esta classe de problemas.

Como trabalhos futuros, sugere-se: (1) corrigir o template de formulação do Ipopt para suportar variáveis com limites bilaterais; (2) aumentar o limite de tempo para os problemas qcqp; (3) avaliar o uso de solvers paralelos para os modelos de grande porte.

# Referências

[1] Mittelmann, H.D. (2026). AMPL-NLP Benchmark. Arizona State University. https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html

[2] Mittelmann, H.D. AMPL-NLP Benchmark Source Problems. https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp-source/

[3] Wächter, A., & Biegler, L.T. (2006). On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm. Mathematical Programming, 106(1), 25–57.

[4] Shin, S., Pacaud, F., & Anitescu, M. (2023). Accelerating optimal power flow with GPU-based interior-point methods. IEEE PES General Meeting.

[5] Johnson, S.G. (2014). The NLopt nonlinear-optimization package. http://github.com/stevengj/nlopt

[6] Mogensen, P.K., & Riseth, A.N. (2018). Optim: A mathematical optimization package for Julia. JOSS, 3(24), 615.

[7] Bezanson, J. et al. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. SIAM Review, 59(1), 65–98.

[8] Orban, D., & Siqueira, A.S. (2020). JuliaSmoothOptimizers. https://juliasmoothoptimizers.github.io/

[9] Fowkes, J., Lister, A., & Montoison, A. (2024). Uno: A new unified framework for nonlinear optimization. INFORMS J. Computing.